2016年全国职业院校技能大赛

工业分析检验赛项中职组竞赛内容简介

- 一、竞赛内容

竞赛考核设理论与仿真、化学分析、仪器分析三个竞赛单元。竞赛的时长为：理论与仿真100分钟；化学分析210分钟；仪器分析210分钟。

仿真考核、理论考核平台、化学分析、仪器分析的操作，以及赛项方案、评分细则、报告单，参见《全国职业院校技能竞赛“工业分析检验”赛项指导书》，化学工业出版社2015年4月出版，书号978-7-122-23521-3，书中还配有学习光盘。

- （一）理论与仿真试题及分布

仿真考核题目：液相色谱仿真考核软件——给定样品的定性和定量测定。

理论考核题库参见《化学检验工职业技能鉴定试题集》，化学工业出版社2015年6月出版，书号978-7-122-23572-5，中级篇全部内容。

理论与仿真试题分布

| 项目 | 序号 | 知识点 | 比例 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论 | 1 | 职业道德 | 1 | 100 |
|  | 2 | 化验室基础知识 | 14 |  |
|  | 3 | 化验室管理与质量控制 | 10 |  |
|  | 4 | 化学反应与溶液基础知识 | 5 |  |
|  | 5 | 滴定分析基础知识 | 9 |  |
|  | 6 | 酸碱滴定知识 | 8 |  |
|  | 7 | 氧化还原滴定知识 | 8 |  |
|  | 8 | 配位滴定知识 | 7 |  |
|  | 9 | 沉淀滴定知识 | 3 |  |
|  | 10 | 分子吸收光谱法知识 | 7 |  |
|  | 11 | 原子吸收光谱法知识 | 6 |  |
|  | 12 | 电化学分析法知识 | 5 |  |
|  | 13 | 色谱法知识 | 7 |  |
|  | 14 | 工业分析知识 | 4 |  |
|  | 15 | 有机分析知识 | 3 |  |
|  | 16 | 环境保护基础知识 | 3 |  |
| 仿真 | 17 | 液相色谱仿真考核——给定样品的定性和定量测定 |  | 100 |
| 理论与仿真成绩=理论成绩×85%+仿真成绩×15% |  |  |  | 100 |

- （二）化学分析题目

EDTA标准滴定溶液的标定和硫酸镍试样中镍含量的测定。考核点与权重分布，见下表。

化学分析操作技能考核点分布表

| 序号 | 考核点 | 考核权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基准物及试样的称量 | 9% |
| 2 | 定量转移并定容 | 5% |
| 3 | 移取溶液 | 5% |
| 4 | 托盘天平使用 | 0.5% |
| 5 | 滴定操作 | 4.5% |
| 6 | 滴定终点 | 4% |
| 7 | 空白试验 | 1% |
| 8 | 读数 | 2% |
| 9 | 原始数据记录 | 2% |
| 10 | 文明操作 | 1% |
| 11 | 数据记录及处理 | 6% |
| 12 | 标定结果 | 30% |
| 13 | 测定结果 | 30% |
| 总计 |  | 100% |

- （三）仪器分析题目

采用紫外-可见分光光度法测定未知物浓度。考核点与权重分布，见下表：

仪器分析操作技能考核点分布表

| 序号 | 考核点 | 考核权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器准备 | 2% |
| 2 | 溶液的制备 | 7% |
| 3 | 比色皿的使用 | 3% |
| 4 | 分光光度计的操作 | 3% |
| 5 | 原始记录 | 5% |
| 6 | 结束工作 | 2% |
| 7 | 定性测定 | 8% |
| 8 | 定量测定 | 36% |
| 9 | 测定结果 | 34% |
| 总计 |  | 100% |

- 二、竞赛试题（公开试题）

- 化学分析方案

（一）EDTA(0.05mol/L)标准滴定溶液的标定

1.操作步骤

称取1.5g于850±50℃高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂ZnO（不得用去皮的方法,否则称量为零分）于100mL小烧杯中，用少量水润湿，加入20mLHCl（20%）溶解后，定量转移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。移取25.00mL上述溶液于250mL的锥形瓶中（不得从容量瓶中直接移取溶液），加75mL水，用氨水溶液（10%）调至溶液pH至7～8，加10mL NH3-NH4Cl缓冲溶液（pH≈10）及5滴铬黑T（5g/L），用待标定的EDTA溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。

平行测定3次，同时做空白。

2.计算EDTA标准滴定溶液的浓度c(EDTA)，单位mol/L。

注： [M(ZnO)=81.39 g/mo1]。

计算公式  c(EDTA)=m×25.00250.0×1000(V−V0)×81.39

（二）硫酸镍试样中镍含量的测定

1.操作步骤

称取硫酸镍液体样品xg，精确至0.0001g，加水70mL，加入10mLNH3-NH4Cl缓冲溶液（pH≈10）及0.2g紫脲酸铵指示剂，摇匀，用EDTA标准滴定溶液[c(EDTA)=0.05mol/L]滴定至溶液呈蓝紫色。平行测定3次。

2. 计算镍的质量分数w(Ni)，以g/kg表示。

注：[M(Ni)=58.69 g/mo1]。

计算式： w(Ni)=cV×M(Ni)m×1000×1000

注：①所有原始数据必须请裁判复查确认后才有效，否则考核成绩为零分。

②所有容量瓶稀释至刻度后必须请裁判复查确认后才可进行摇匀。

③记录原始数据时，不允许在报告单上计算，待所有的操作完毕后才允许计算。

④滴定消耗溶液体积若>50mL以50mL计算。

- 仪器分析方案

紫外-可见分光光度法测定未知物

（一）仪器

1．紫外可见分光光度计(UV-1800PC-DS2)；配1cm石英比色皿2个（比色皿可以自带）；

2．容量瓶：100mL  15个；

3．吸量管：10mL    5支；

4．烧杯：  100mL  5个；

（二）试剂

1．标准溶液：任选三种标准试剂溶液（水杨酸、1,10-菲啰啉、磺基水杨酸、苯甲酸、维生素C、山梨酸、硝酸盐氮、糖精钠）

2．未知液：三种标准溶液中的任何一种。

（三）实验操作

1．吸收池配套性检查

石英吸收池在220nm装蒸馏水，以一个吸收池为参比，调节τ为100%，测定其余吸收池的透射比，其偏差应小于0.5%，可配成一套使用，记录其余比色皿的吸光度值作为校正值。

2．未知物的定性分析

将三种标准试剂溶液和未知液配制成约为一定浓度的溶液。以蒸馏水为参比，于波长200～350nm范围内测定溶液吸光度，并作吸收曲线。根据吸收曲线的形状确定未知物，并从曲线上确定最大吸收波长作为定量测定时的测量波长。190～210nm处的波长不能选择为最大吸收波长。

3. 标准工作曲线绘制

分别准确移取一定体积的标准溶液于所选用的100mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。（绘制标准曲线必须是七个点，七个点分布要合理）。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。然后以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

4．未知物的定量分析

确定未知液的稀释倍数，并配制待测溶液于所选用的100mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。根据待测溶液的吸光度，确定未知样品的浓度。未知样平行测定3次。

（四）结果处理

根据未知溶液的稀释倍数，求出未知物的含量。

计算公式：

——原始未知溶液浓度，μg/mL；

——查出的未知溶液浓度，μg/mL；

——未知溶液的稀释倍数。