2016年全国职业技能竞赛

食品中营养素检测项目操作细则

本赛项依据GB/T 5009.13-2003食品中铜的测定第二法 进行

- 样品称量

谷类样品已经过粉碎及过20目筛处理，直接进行称量。

- 食品中铜的测定过程

1. 标准使用液的稀释

依据大赛提供标准使用液的浓度及实际所需浓度对标准使用液进行稀释。

2. 测定

2.1 吸取10.0mL样品消解溶液（大赛提供）和同量的试剂空白液（大赛提供），分别置于125mL分液漏斗中，加水稀释至20mL。

2.2吸取0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL铜标准使用液（相当0、5.0、10.0、15.0、20.0、25.0μg铜）分别置于125mL分液漏斗中，各加硫酸（1+17）至20mL。

2.3 于样品消解溶液、试剂空白液和铜标准使用液，各加5mL柠檬酸铵，乙二胺四乙酸二钠溶液和3滴酚红指示液，混匀，用氨水（1+1）调至红色。各加2mL铜试剂溶液和10.0mL四氯化碳，剧烈振摇2min,，静置分层后，四氯化碳经脱脂棉滤入10mL容量瓶中，以四氯化碳调节零点，于波长440nm处测吸光度。

3. 打印吸光度测量值

T6自带微型打印机，打印吸光度测量值，签字确认后上交。

- 结果计算及标准曲线绘制

- 标准各点吸光值减去零管吸光值后，用Excel软件绘制标准曲线，计算直线回归方程，相关系数。试样吸光值与曲线比较求得消解液样品含量。

- 打印结果

标准各点吸光值，零管吸光值，标准各点吸光值减去零管吸光值，试样吸光值，用Excel软件绘制的标准曲线，直线回归方程，相关系数，消解液样品含量。按下表顺序制表附标准曲线图，并上

传食品中铜的测定报告单。

2016年全国职业技能竞赛

食品中铜的测定报告单

参赛选手编码：

参赛选手姓名：

一、相关实验数据记录单

| 标准各点吸光值 | 零管吸光值 | 标准各点吸光值减去零管吸光值 | 试样吸光值 | 直线回归方程 | 相关系数 | 消解液样品含量mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、标准曲线图

标准曲线图右上角附相关系数和直线回归方程

- 仿真软件的操作

参照GB/T 5009.13-2003食品中铜的测定第一法-原子吸收光谱法，由东方仿真软件公司提高演示版本，以供各参赛院校备赛。

- 考试安排

| 2016.4.23 （第一天） | 8:30-11:30 | 第一批（1-40号）二乙基二硫代氨基甲酸钠法检测食品中铜元素技能操作 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13:00-16:00 | 第二批（41-80号）二乙基二硫代氨基甲酸钠法检测食品中铜元素技能操作 |  |
| 2016.4.24 （第二天） | 8:30-11:30 | 第三批（81-120号）二乙基二硫代氨基甲酸钠法检测食品中铜元素技能操作 |  |
|  | 13:00-15:00 | 1. 二乙基二硫代氨基甲酸钠法检测食品中铜元素标准曲线绘制及数据处理 2.“原子吸收分光光度计测定铜元素”虚拟仿真软件的操作 |  |

问题说明

- 样品是已经过磨碎，过筛的，直接称量。样品无需消解，大赛提供样品消解液（0-25μg/ mL）和空白液。

- 每台T6配小型打印机1个，1cm比色皿1支。

- 125 mL的分液漏斗需学生当场进行检漏，如有问题当时更换（大赛有备用器皿），进入操作过程后漏液，不再进行更换，需要学生自己对分液漏斗进行处理。大赛备有滤纸条、皮筋及凡士林油。

- 各实验所需试剂用品均会有清楚的标识，以备选手使用。